Uživatelský manuál

Čelní panel

Popis zámku

Indikátor odemčení

Indikátor slabé baterie

Práce se zámkem

Zamykání a odemykání

Odemykání:

- Zadejte výchozí uživatelské heslo „1234+OK“ nebo výchozí administrátorské heslo „4321+OK“

- Zazní zvukový signál a rozsvítí se indikátor odemčení

- Otočte otočným kolečkem během 3 vteřin ve směru hodinových ručiček, abyste zámek odemkli

Zamykání:

- Otočte otočným kolečkem proti směru hodinových ručiček, abyste zámek zamkli

- Poznámka: V případě špatného zadání kódu se 3x rozezní zvukový signál a na cca 1 minutu je zámek zablokován

- Poznámka: Po zadání administrátorského kódu se uživatelský kód resetuje na „1234“

- Poznámka: Jestliže se rozsvítí indikátor slabé baterie   v     vyměňte baterie

- Poznámka: Maximálně lze zadat 1 administrátorský a 1 uživatelský kód

Změna a ukládání kódů

- Zadejte výchozí uživatelský kód „1234+OK“ nebo výchozí administrátorský kód „4321+OK“, následně zazní zvukový signál a rozsvítí se indikátor odemčení.

- Zmáčkněte a držte tlačítko OK nejméně 2 vteřiny, indikátor odemčení se rozbliká, vložte nově zvolený kód, zmáčkněte OK a po zaznění zvukového signálu se heslo uloží.

- Poznámka: Heslo musí obsahovat 4-15 číslic. Administrátorský a uživatelský kód nesmí být stejný.

Nastavení FREE režimu

Zapnutí FREE režimu

- Zadejte administrátorský kód + OK. Zazní zvukový signál a indikátor odemčení se rozsvítí

- Zmáčkněte OK po dobu nejméně 2 vteřin, indikátor odemčení se rozbliká a znovu zmáčkněte OK

- Zajde kód „44+OK“, jakmile uslyšíte zvukový signál, FREE režim je aktivní

Ve zkratce: :  Admin + OK + OK (2vteřiny) + OK + 44 + OK

Nastavení dočasného kódu

- Zmáčkněte OK  indikátor odemčení se rozbliká

- Vložte nově zvolený kód, který musí obsahovat nejméně 4 a nejvíce 15 číslic

- Zmáčkněte OK a jakmile zazní zvukový signál, kód je uložen do paměti

- Tento kód je platný pro 1x uzamčení popř odemčení a uzamčení v případě zamknuté skřínky

POZOR :

      - v případě nezadání dočasného kódu a uzamčení zámku lze otevřít zámek tím, že nastavíme dočasný kód a zámek otevřeme.

- Indikátor zámku bliká v případě zadaného dočasného kódu

Vypnutí FREE režimu

- Zadejte administrátorský kód + OK. Zazní zvukový signál a indikátor odemčení se rozsvítí

- Zmáčkněte OK po dobu nejméně 2 vteřin, indikátor odemčení se rozbliká a znovu zmáčkněte OK

- Zadejte kód „43+OK“, jakmile uslyšíte zvukový signál, free režim je deaktivován

Ve zkratce : :  Admin + OK + OK (2vteřiny) + OK + 43 + OK

Zapnutí a vypnutí funkce falešného kódu

- Zadejte administrátorský kód + OK. Zazní zvukový signál a indikátor odemčení se rozsvítí

- Zmáčkněte OK po dobu nejméně 2 vteřin, indikátor odemčení se rozbliká a znovu zmáčkněte OK

- Zajde kód „42+OK“, jakmile uslyšíte zvukový signál, falešný kód je aktivní

- Pro vypnutí falešného kódu opakujte kroky 1 – 3, avšak místo vložení zapínacího kódu „42+OK“ zadejte „41+OK“.

Ve zkratce zap. fake pin:  Admin + OK + OK (2vteřiny) + OK + 42 + OK

- Poznámka: Funkce falešného kódu znamená, že můžete zadat jakékoliv číslo před nebo po zadání skutečného kódu, abyste zabránili prozrazení skutečného kódu. Maximálně však 16 číslic

Popis dalších funkcí:

- Restart do továrního nastavení

Stiskni na 2 vteřiny tlačítko reset

- Indikace slabé baterie

Jestliže se rozsvítí indikátor slabé baterie, vyměňte co nejdříve baterie. V opačném případě přestane zámek fungovat

- Automatický alarm bude aktivován, jestliže se 4x zadá špatný kód.

- Mechanický laserový klíč může být použit pro nouzové otevření

Řešení problémů

| Problém | Možná příčina problému | Řešení problému |
| --- | --- | --- |
| Když vložíte heslo a zvukový signál zazní 2x | Nízké napětí baterií | Vyměňte baterie |
| Když vložíte heslo a zvukový signál zazní 1x, zámek nemůže být otevřen | Ovládací kolečko není ve správné poloze | Otočte kolečko do správné pozice |
| Během mačkání číslic není slyšet zvuk, ale zámek lze otevřít | Indikátor zvuku je rozbitý | Vyměňte zvukový indikátor |

Rozměry pro montáž: